UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Escuela Profesional de Ingeniería Biomédica

Instrumentación Biomédica III

Informe de Laboratorio N.º 2

Etapa de ganancia y calibración

Integrantes

| N.° | Apellidos y nombres | Código |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

| Grupo / horario |  |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Docente | Dra. María Elisia Armas Alvarado |

# 2. Resumen

Sintetizar en un párrafo el objetivo de la experiencia, el montaje implementado, los resultados principales (ganancia experimental, ecuación de calibración y R²) y las conclusiones. Redactar al final, después de completar los resultados y las conclusiones.

# 3. Objetivos

General: diseñar, implementar y calibrar una etapa de amplificación no inversora que expanda la señal bufferizada de un electrodo de pH simulado hasta un rango de voltaje que aproveche mejor la resolución del sistema de medida.

Específicos:

- Diseñar un amplificador no inversor con el TL084 que multiplique la señal bufferizada por una ganancia conocida, sin saturar la salida.

- Verificar experimentalmente la ganancia del amplificador y compararla con el valor teórico Av = 1 + Rf/R1.

- Construir una curva de calibración (voltaje de salida vs. pH simulado) mediante regresión lineal, obteniendo su ecuación y su R².

- Calcular la sensibilidad del sistema completo (buffer + amplificador) y su error respecto al valor esperado.

# 4. Marco teórico y contexto de aplicación

Explicar de forma concisa los conceptos principales de la experiencia (respuesta del electrodo de pH, amplificador no inversor y calibración por regresión lineal) y su relación con el montaje armado. Sustentar la explicación con fuentes bibliográficas e incluirlas en la sección de referencias.

# 5. Desarrollo experimental por etapas

Presentar una vista general del montaje implementado por el grupo mediante los tres elementos siguientes; luego, documentar cada etapa.

## Diagrama de bloques

Presentar el diagrama de bloques del montaje, con un bloque por función y el flujo de señal de izquierda a derecha con flechas rotuladas.

[Ingrese aquí diagrama de bloques]

## Esquemático del montaje

Presentar el esquemático eléctrico con simbología IEC 60617 o ANSI/IEEE 315, elaborado en KiCad, EasyEDA, Multisim o Proteus (no se acepta fotografía de protoboard).

[Ingrese aquí esquemático eléctrico]

## Fotografía del montaje

Presentar una o más fotografías del montaje armado en laboratorio.

[Ingrese aquí foto]

## Etapa A — Reconstrucción del buffer

Procedimiento seguido  (Describir la alimentación del TL084 y el tratamiento de los amplificadores sin usar, la carga del programa en el ESP32 y el armado del seguidor de voltaje en el op-amp 1.)

Datos obtenidos  (Registrar aquí los datos obtenidos en esta etapa; se consolidarán también en la Tabla 1 de la sección 6, Resultados y discusión.)

Evidencia fotográfica  (Mostrar las lecturas del multímetro en TP1 y en la salida del ESP32 para el pH verificado.)

[Ingrese aquí foto]

## Etapa B — Diseño e implementación del amplificador no inversor

Procedimiento seguido  (Describir el cálculo de Rf para Av = 3, la conexión del amplificador en el op-amp 2 a partir de TP1 y la medición de Vout en TP2 para pH = 0 y pH = 14.)

Datos obtenidos  (Registrar aquí los datos obtenidos en esta etapa; se consolidarán también en las Tablas 2 y 3 de la sección 6, Resultados y discusión.)

Evidencia fotográfica  (Mostrar las lecturas del multímetro en TP2 para pH = 0 y pH = 14.)

[Ingrese aquí foto]

## Etapa C — Curva de calibración

Procedimiento seguido  (Describir el ingreso de cada valor de pH por el Monitor Serie y la medición de Vout en TP2 para los nueve puntos de la curva.)

Datos obtenidos  (Registrar aquí los datos obtenidos en esta etapa; se consolidarán también en las Tablas 4 y 5 de la sección 6, Resultados y discusión.)

Evidencia fotográfica  (Mostrar el Monitor Serie con el pH ingresado y el voltaje generado, junto con la lectura del multímetro en TP2 para un punto de la curva.)

[Ingrese aquí foto]

# 6. Resultados y discusión

Consolidar en estas tablas los datos ya registrados en cada etapa de la sección 5 y responder cada punto de análisis con base en los resultados obtenidos.

## Etapa A — Reconstrucción del buffer

Tabla 1. Voltaje de salida del ESP32 y voltaje en TP1 (aumente el tamaño de la tabla si cree necesario).

| pH ingresado | V salida ESP32 (V) | V en TP1 (V) | Diferencia (mV) |
| --- | --- | --- | --- |

- Calcular la diferencia entre el voltaje en TP1 y el de la salida del ESP32 para cada pH medido, registrarla en la Tabla 1 e indicar si cumple el criterio de 10 mV.

- Analizar el origen de la diferencia observada (resolución del multímetro, offset de entrada del TL084).

## Etapa B — Diseño e implementación del amplificador no inversor

Tabla 2. Vin teórico y Vout medido en TP2 para pH = 0 y pH = 14.

| pH simulado | Vin teórico (V) | Vout medido (V) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 14 |  |  |

Tabla 3. Ganancia experimental del amplificador.

| ΔVin (V) | ΔVout (V) | Av experimental | Av teórico | Error (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Calcular la ganancia experimental Av = ΔVout / ΔVin y su porcentaje de error respecto al valor teórico, y registrarlos en la Tabla 3.

- Indicar si la ganancia experimental se encuentra dentro de ±10 % del valor teórico y analizar las causas de la desviación observada.

- ¿Por qué la ganancia se calcula con la diferencia entre dos puntos y no con el cociente Vout/Vin de un solo punto?

## Etapa C — Curva de calibración

Tabla 4. Datos de calibración del sistema (TP2).

| pH simulado | Vin teórico (V) | Vout teórico (V) | Vout medido (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

Tabla 5. Parámetros de la regresión lineal y sensibilidad del sistema.

| Pendiente a (V/pH) | Intercepto b (V) | R² | Sensibilidad teórica Av·S (V/pH) | Error de sensibilidad (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Presentar la gráfica de Vout medido vs. pH con la recta de regresión ajustada.

[Ingrese aquí gráfica]

Figura 1. Curva de calibración Vout vs. pH: datos medidos y recta de regresión.

- Realizar la regresión lineal Vout vs. pH con los datos de la columna “Vout medido” y registrar la pendiente, el intercepto y R² en la Tabla 5.

- Comparar la sensibilidad experimental (|a|) con la teórica Av·S y calcular el porcentaje de error.

- Explicar el signo de la pendiente a partir de la ecuación de Vin generada por el ESP32.

- Comparar el intercepto obtenido con el valor teórico Av·(Vbias + 7·S) e interpretar la diferencia.

- Calcular los residuos (Vout medido − Vout ajustado) de cada punto y determinar si presentan un patrón sistemático o una dispersión aleatoria.

- Discutir las fuentes de error del sistema (tolerancia de Rf y R1, offset del TL084, resolución del DAC), indicando cuál tuvo mayor contribución según los datos obtenidos.

- Despejar el pH de la ecuación de calibración y calcular el pH correspondiente a una lectura de Vout = 5.00 V.

# 7. Cuestionario y preguntas de ampliación

Responder cada pregunta justificando con referencias bibliográficas cuando corresponda.

- ¿Por qué el amplificador no inversor conserva una alta impedancia de entrada mientras que el amplificador inversor no? Sustentar con las expresiones de impedancia de entrada de ambas configuraciones.

- Investigar en la hoja de datos del TL084 la excursión máxima de su voltaje de salida con alimentación de ±12 V y determinar la ganancia máxima aplicable a esta señal sin saturar la salida.

- Calcular cuántos niveles de cuantización de un ADC de 12 bits con rango de entrada de 0–3.3 V ocupa la variación de pH 0–14 en Vin y en Vout, según la Tabla 4, y la resolución resultante en unidades de pH en cada caso.

- La pendiente de Nernst depende de la temperatura (≈ 59.16 mV/pH a 25 °C). Calcular su valor a 37 °C y estimar el error de pH que se cometería al conservar la calibración realizada a 25 °C.

- Calcular la pendiente y el intercepto usando únicamente dos puntos de la Tabla 4 (por ejemplo, pH 4 y pH 10) y compararlos con los de la regresión de nueve puntos. Indicar cuándo es preferible cada método.

# 8. Conclusiones

Redactar las conclusiones a partir de los resultados obtenidos, en relación con los objetivos planteados.

# 9. Materiales y código

Publicar el código fuente y los archivos del proyecto en un repositorio público (GitHub, Mendeley Data u OSF) que permita reproducir la experiencia. No se acepta carpeta personal sin acceso público.

Tabla 6. Materiales y equipos utilizados.

| Componente / equipo | Cantidad | Marca / modelo u observación |
| --- | --- | --- |

Tabla 7. Código fuente y enlace del repositorio.

| Archivo | Descripción |
| --- | --- |
| Enlace del repositorio |  |

# 10. Referencias bibliográficas

Referencias de la guía:

Bard, A. J., & Faulkner, L. R. (2001). Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications (2.ª ed.). Wiley.

Pallás-Areny, R., & Webster, J. G. (2001). Sensors and Signal Conditioning (2.ª ed.). Wiley.

Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2015). Microelectronic Circuits (7.ª ed.). Oxford University Press.

Texas Instruments. (s.f.). TL084 JFET-Input Operational Amplifiers, Datasheet.

Webster, J. G. (2020). Medical Instrumentation: Application and Design (5.ª ed.). Wiley.

Adicionar las referencias citadas en las secciones de marco teórico y cuestionario.